# Informe de Avance: Actualizaciones OTA, Pruebas de Caos y Estrategia Comercial (Cierre Fase 4)

Este documento marca el cierre de la fase de Arquitectura Backend y Edge Computing, consolidando un sistema autónomo, resiliente y preparado para despliegue industrial sin dependencia de cables físicos.

## 1. Objetivo del Sprint

El objetivo principal fue independizar físicamente al ESP32 mediante la implementación de actualizaciones inalámbricas (OTA) y someter al sistema a "Pruebas de Caos" (desconexión de red) para validar la robustez de la arquitectura asíncrona y la lógica Failsafe.

## 2. Hitos Importantes y Avances

- Independencia Física (OTA): Se integró y configuró exitosamente la librería ArduinoOTA. El dispositivo ahora puede ser reprogramado, reiniciado y gestionado a través de la red Wi-Fi (Over The Air), eliminando por completo la necesidad del puerto USB.

- Arquitectura Asíncrona: Se reescribió el núcleo del microcontrolador (funciones loop y reconnect) para eliminar código bloqueante (bucles while infinitos). Ahora el ESP32 es multitarea real: puede intentar reconectarse a la red mientras sigue evaluando sensores y controlando relés de emergencia simultáneamente.

- Sincronización de Estados: Se logró un espejo perfecto entre las variables lógicas del servidor Node.js y el instinto de supervivencia del ESP32 (Umbral de humedad sincronizado para pruebas).

## 3. Registro de Errores Resueltos

| Error / Síntoma | Causa Raíz | Solución Implementada |
| --- | --- | --- |
| El Monitor Serie no mostraba las variables tras cerrar el lazo. | Omisión de comandos Serial.print antes del empaquetado JSON. | Inyección de bloques de depuración estructurados para visualizar el estado físico antes del envío MQTT. |
| Atrapado en "Modo Local" eternamente tras una reconexión exitosa. | Falla lógica de estados (State Machine): La variable controlRemotoActivo no volvía a ser true. | Actualización de la variable en el bloque de éxito de la función reconnect(). |
| Fallo de actualización OTA en 6% con [WinError 10053]. | Corte de conexión por Firewall de Windows o caída de tensión por picos de consumo del chip Wi-Fi. | Permisos de Firewall otorgados, mejora en la fuente de alimentación externa y desconexión temporal de cargas inductivas durante el flasheo. |
| Advertencia: Unexpected response from device: '912' tras OTA al 100%. | Reinicio ultra-rápido del ESP32 dejando "basura" en el buffer TCP de la PC. | Clasificado como Falso Positivo. Se confirmó el éxito validando el reinicio del flujo de datos en Node.js. |

## 4. Puntos en el Tintero (Mejoras Futuras)

- Aislamiento de Potencia Definitivo: Tirar las líneas físicas para separar la alimentación de la placa (3.3V) del módulo de relés optoacoplados (5V externos con GND unificada).

- Watchdog Timer (Hardware): Programar un temporizador a nivel de silicio que reinicie la placa físicamente si detecta que el procesador se ha congelado por ruido eléctrico severo.

- Latido de Corazón (Heartbeat): Crear un sistema de pings entre Node.js y el ESP32 para detectar caídas silenciosas del servidor que el Broker MQTT no logra reportar.

## 5. Pivote Estratégico: Product-Market Fit (PMF)

Decisión Arquitectónica: Antes de iniciar la construcción del Frontend (React + Vite), el proyecto entra en una fase de Definición de Nicho.

Justificación: La infraestructura actual (ESP32 + MQTT + Node.js + InfluxDB + OTA + Failsafe) es altamente escalable. Sin embargo, para crear un Producto Mínimo Viable (MVP) comercializable a un alto valor, la UI/UX debe resolver un problema específico y doloroso de una industria particular (ej. minería, cadena de frío, agroindustria). Los sensores, los umbrales de alerta y las variables del Dashboard se definirán exclusivamente en función del cliente objetivo para maximizar la rentabilidad del producto.