# Informe de Avance: Sistema de Monitoreo Predictivo Industrial

## 1. Resumen de Arquitectura del Proyecto

- Adquisición de Datos (Edge): Microcontrolador ESP32 (CP2102/CH340G) para lectura de sensores de temperatura, vibración, humedad, presión, corriente y estado del motor.

- Capa de Mensajería: Protocolo MQTT para publicación ligera y rápida de telemetría.

- Backend: Servidor Node.js (con TypeScript) actuando como suscriptor MQTT.

- Base de Datos: InfluxDB (Time-Series) para almacenar métricas industriales por segundo de manera óptima.

- Visualización Analítica: Grafana para tendencias y KPI, y React (con TypeScript) para el dashboard administrativo.

- Despliegue e Infraestructura: Docker Compose para asegurar la escalabilidad del sistema.

## 2. Hitos Alcanzados (Sprint 1)

- Configuración exitosa del entorno de desarrollo (IDE de Arduino - Versión oficial Web) con el Core de Espressif Systems.

- Resolución de conflictos de hardware: Se identificó y descartó el uso de cables USB "solo carga" y se validó la correcta instalación de los drivers de traducción (CH340/CP2102).

- Selección de hardware definitivo: Se optó por placas ESP32 tradicionales por sobre la variante ESP32-CAM para garantizar la disponibilidad de pines GPIO (brazos) necesarios para los sensores industriales.

- Despliegue del primer Firmware base en C++: El ESP32 logró conectarse a la red Wi-Fi y comenzó a publicar exitosamente JSONs con telemetría simulada (temperatura, vibración, estado del motor) hacia el tópico MQTT (planta/correa_1/telemetria_prueba).

## 3. Bitácora de Resolución de Problemas (Troubleshooting)

| Error Detectado | Causa Identificada | Solución Aplicada |
| --- | --- | --- |
| wsarecv: A connection attempt failed durante la descarga del Core. | Interferencia o bloqueo de seguridad por parte del firewall del router o del Proveedor de Internet (ISP) ante descarga masiva de archivos técnicos. | Se evadió el bloqueo utilizando temporalmente la red móvil (Hotspot celular) para descargar los paquetes iniciales. |
| Placa invisible en el Administrador de Dispositivos de Windows. | Ausencia de drivers CH340/CP2102, o uso de un cable USB carente de pistas de datos. | Instalación manual de los drivers correspondientes al chip y reemplazo por un cable de datos verificado. |
| Unable to verify flash chip connection al intentar subir el código. | Velocidad de transmisión de datos (Baud Rate) demasiado elevada (921600) para la tolerancia del hardware. | Reducción del Upload Speed a un valor estable de 115200 baudios dentro del menú Herramientas del IDE. |
| Error -4 (Connection Timeout) en la consola MQTT. | Saturación temporal del broker público gratuito (test.mosquitto.org). | Cambio de servidor en el código por brokers alternativos o reintento de conexión. |

## 4. Próximos Pasos (Sprint Actual)

- Fase de Hardware: Integrar sensores físicos reales (temperatura, vibración) a los pines del ESP32, reemplazando la función random() actual.

- Fase de Backend: Iniciar la programación en Node.js (TypeScript) para crear el servicio "Suscriptor" que intercepte e ingeste los datos del Broker MQTT.

- Infraestructura Local: Preparación del entorno Docker para el despliegue local de la base de datos InfluxDB.

## 5. Librerías y Dependencias del Proyecto

### Fase 1: Adquisición de Datos (ESP32 / C++)

- WiFi.h (Integrada en el Core de Espressif): Gestión de la conexión a la red inalámbrica local.

- PubSubClient (Autor: Nick O'Leary): Cliente MQTT sumamente ligero para publicar la telemetría al broker de mensajería de forma eficiente.

- ArduinoJson (Autor: Benoit Blanchon): Herramienta para la serialización y empaquetado de las mediciones de los sensores en formato JSON estructurado sin fragmentar la memoria del microcontrolador.

### Fases Posteriores: Backend y Frontend (Node.js / React - Planificadas)

- mqtt (npm): Cliente MQTT robusto para Node.js que actuará como el suscriptor central del sistema.

- express: Framework minimalista para levantar la API REST que servirá los datos procesados.

- @influxdata/influxdb-client: SDK oficial para ingestar datos de series de tiempo de forma masiva hacia nuestra Time-Series DB.

- typescript: Superset de JavaScript que nos otorgará tipado estricto para evitar caídas o datos corruptos en el servidor.