# Informe de Avance: Hardware, Backend y Base de Datos

Este documento consolida los avances técnicos logrados en la conexión de hardware físico y la construcción del pipeline de datos en el servidor, validando el flujo completo de la información desde el Edge hasta la API.

## 1. Configuración de Hardware Definitiva (Edge)

Se realizó una validación física de la placa WeMos D1 R32, identificando que la serigrafía utiliza directamente la nomenclatura de GPIO del microcontrolador ESP32 en lugar del estándar Arduino. Se abandonaron los datos simulados y se integraron sensores reales de la siguiente manera:

| Componente | Función en el Proyecto | Pin en Placa (Serigrafía) | GPIO en Código (C++) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de Temperatura DHT22 | Adquisición de datos digitales ambientales de la correa | IO27 | 27 |
| Sensor de Choque KY-002 | Señal digital binaria de impactos anómalos | IO25 | 25 |

## 2. Pipeline de Datos en el Backend (Node.js)

Se construyó un servidor Node.js estructurado para actuar como suscriptor MQTT y cliente de base de datos. Se implementaron buenas prácticas de ciberseguridad industrial separando las credenciales del código lógico.

- Módulo MQTT: Script subscriber.js conectado al broker público robusto para escuchar el tópico planta/correa_1/telemetria.

- Seguridad (.env): Implementación de variables de entorno (dotenv) para aislar tokens, URLs y claves de acceso.

## 3. Persistencia de Datos (InfluxDB Cloud)

Para manejar adecuadamente las series temporales (Time-Series) de la telemetría industrial, se integró InfluxDB Cloud como bóveda central de datos.

- Creación de un All Access Token seguro para los permisos de escritura/lectura.

- Inyección directa y estructurada de datos (Points) desde subscriber.js hacia el bucket correa_transportadora.

- Validación gráfica en tiempo real en el Data Explorer de la plataforma.

## 4. Construcción de API REST Segura (Express)

Para disponibilizar los datos al futuro Dashboard Frontend (React) sin exponer de forma directa las credenciales de la base de datos, se levantó una API REST.

Endpoints Configurados:
- Ruta local actual: http://localhost:3001/api/telemetria
- Formato de salida: Array JSON con historial de telemetría de la última hora (-1h).
- Lenguaje de consulta backend: Flux Query Language.
- Módulos de red: Express y CORS (habilitando peticiones cruzadas para el Frontend).

Estado Actual del Sistema: El pipeline de la Industria 4.0 está 100% validado y operativo: Hardware Físico -> ESP32 -> Wi-Fi -> MQTT -> Node.js -> InfluxDB -> API REST.

# 📄 Informe Técnico de Avance: Hardware, Backend y Base de Datos (Fases 0 a 4)

Proyecto: Sistema de Monitoreo Predictivo Industrial (Correa Transportadora)
Estado del Pipeline: 100% Operativo (Edge ➡️ Nube ➡️ API)

## Fase 0: Prerrequisitos y Configuración Crítica del Entorno (WiFi)

Antes de iniciar el desarrollo en C++ para el microcontrolador, se configuró el entorno de Arduino IDE para soportar la arquitectura ESP32.

Detalle Técnico de la Librería WiFi:
Es un error común en la industria intentar descargar librerías externas llamadas “WiFi” (como WiFiNINA), lo cual genera conflictos de compilación. Para el ESP32, la librería WiFi.h es nativa y viene incrustada en el paquete base del fabricante (Espressif).

- Paso 1: Se agregó el repositorio oficial (https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json) en las Preferencias del IDE.

- Paso 2: Se descargó el Core “esp32 by Espressif Systems” desde el Gestor de Tarjetas.

- Paso 3: Al compilar, la directiva #include <WiFi.h> localiza automáticamente los archivos de red ocultos en el Core, garantizando una conexión estable sin dependencias de terceros.

## Fase 1: Implementación de Hardware Real (El Edge)

Se abandonó la simulación de datos para dar paso a la adquisición física. Se realizó una auditoría de la placa WeMos D1 R32, descubriendo que su serigrafía utiliza la nomenclatura real de los GPIO del chip en lugar de las etiquetas genéricas de Arduino (“D1, D2…”).

Tabla de Conexiones Físicas:

| Componente Físico | Función en el Monitoreo | Pin en Placa | GPIO Código |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor DHT22 | Lectura de temperatura y humedad ambiental del motor | IO27 | 27 |
| Sensor KY-002 | Detección binaria de choques o vibraciones anómalas | IO25 | 25 |
| Alimentación | Voltaje lógico para los sensores (No usar 5V) | 3V3 / GND | N/A |

## Fase 2: Construcción del Backend (Node.js y MQTT)

Se desarrolló un servidor en Node.js que actúa como el “cerebro central” de recepción de datos.

- Suscriptor MQTT: Se creó el script subscriber.js que escucha activamente el tópico planta/correa_1/telemetria a través del broker HiveMQ.

- Ciberseguridad Básica: Se implementó la librería dotenv para ocultar las credenciales, URLs y tokens dentro de un archivo .env, asegurando que información sensible nunca se exponga en el código fuente.

## Fase 3: Persistencia en Base de Datos (InfluxDB Cloud)

Dado el alto volumen de datos del IoT Industrial (Time-Series Data), se descartaron las bases de datos relacionales tradicionales a favor de InfluxDB Cloud.

- Configuración: Se creó el bucket correa_transportadora y se generó un All Access API Token para permitir la escritura remota.

- Ingesta de Datos: El archivo subscriber.js fue modificado para formatear la información recibida vía MQTT en “Puntos” (Points) e inyectarla a la nube.

- Validación: Se comprobó exitosamente la llegada de los datos reales observando la generación de gráficas en vivo mediante el Data Explorer nativo de InfluxDB.

## Fase 4: Despliegue de la API REST Segura (Express)

Para que el futuro panel de control (Dashboard) pueda acceder a los datos sin tener las contraseñas de la base de datos, se construyó una API REST intermediaria.

- Tecnologías: Se utilizó el framework Express para el servidor web y CORS para permitir peticiones cruzadas de forma segura.

- Endpoint Principal: Se habilitó la ruta http://localhost:3001/api/telemetria.

- Lógica de Consulta: El servidor Node.js ejecuta una consulta en lenguaje Flux, extrayendo el historial de la última hora (-1h) y formateándolo en un Array JSON limpio y listo para ser consumido por el Frontend.

Resumen Arquitectónico Logrado: > Hardware Físico ➡️ Microcontrolador ESP32 ➡️ Wi-Fi ➡️ Broker MQTT ➡️ Backend Node.js ➡️ Base de Datos InfluxDB ➡️ API REST.

¡Disfruta tu comida! Cuando vuelvas, este documento estará aquí listo para ti, y nosotros estaremos listos para comenzar con la Fase 5: Frontend con React. Empezaremos a construir la parte visual e interactiva de tu planta. ¡Nos vemos a la vuelta!