# Informe de Avance Definitivo: Sistema de Monitoreo Predictivo Industrial

Fase: Desarrollo de PMV - Iteración de Persistencia y Ecosistema Cloud Target de Mercado (Pivot): Cámara Fungi Inteligente

### 1. Resumen Ejecutivo

Durante este sprint, el proyecto ejecutó un pivot estratégico exitoso definiendo el Producto Mínimo Viable (PMV) hacia el nicho de "Cámaras Fungi Inteligentes", centrando el valor en el control térmico y de humedad del sustrato. A nivel técnico, se logró la consolidación total del circuito de datos end-to-end: el flujo de telemetría desde el microcontrolador ESP32 hasta la nube fue 100% validado. El sistema ahora cuenta con un "Cerebro Central" en Node.js robustecido, tipado y conectado de manera persistente a InfluxDB Cloud, integrando mecanismos avanzados de tolerancia a fallos que garantizan la observabilidad continua de las operaciones en terreno.

### 2. Estado del Hardware (Edge Computing)

En función de los requerimientos del nuevo nicho comercial, el hardware ha sido conceptualmente enfocado al monitoreo de la termodinámica fúngica y la actuación ambiental.

- Componentes Validados (Software/Lógica): Se estructuró la lógica para capturar la temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura del sustrato (micelio), y la activación de relés para el humidificador y el ventilador FAE (renovación de aire).

- Estado de Componentes Físicos:

- Configuración física del ESP32, protoboards y cableado final: \[Pendiente\]

- Despliegue y validación de Pantallas HMI locales: \[Pendiente\]

- Instalación de sensores reales en terreno: \[Pendiente\]

### 3. Estado del Software y Arquitectura

Se ha establecido un ecosistema de software de grado industrial, garantizando contratos de datos estrictos entre la máquina y el servidor.

- Capa Edge (C++): \* Reestructuración de la topología de red definiendo los tópicos oficiales: proyecto_iot/edge/telemetria y proyecto_iot/edge/estado.

- Sincronización exacta de las llaves del paquete JSON (temp_ambiente, humedad, temp_sustrato, humidificador_on, ventilador_on) para cumplir el contrato con la nube.

- Implementación nativa del patrón Last Will and Testament (LWT) en el cliente MQTT, configurado para publicar una bandera "OFFLINE" ante pérdidas de energía.

- Capa Backend (Node.js): \* Refactorización total de JavaScript a TypeScript estricto. Se implementaron Interfaces para blindar al servidor de payloads corruptos.

- Migración del motor de ejecución de ts-node a tsx, optimizando el rendimiento y garantizando compatibilidad absoluta con Node.js v24+.

- Desarrollo de un sistema Heartbeat (Control de Latidos): un watchdog en la nube que dispara alertas críticas si la telemetría cesa por más de 60 segundos.

- Integración Cloud (Base de Datos): \* Conexión exitosa a InfluxDB Cloud mediante la librería @influxdata/influxdb-client.

- Inicialización del bucket camara_fungi.

- Resultado Global: El flujo ESP32 -> WiFi -> HiveMQ -> Node.js -> InfluxDB se encuentra 100% operativo y en producción para la fase de PMV.

### 4. Decisiones de Ingeniería (Trade-offs)

- TypeScript Estricto vs. JavaScript Ágil: Aunque JS permite mayor velocidad inicial de desarrollo, se optó por el tipado estricto de TypeScript en el Backend. Justificación: En el IoT, el hardware a menudo envía datos corruptos debido a interferencias de red. Las Interfaces de TS actúan como un escudo, evitando que un JSON malformado colapse el servidor.

- Motor tsx vs. ts-node: Se abandonó el estándar heredado en favor de tsx. Justificación: Permite un soporte nativo superior para módulos ESM y elimina los cuellos de botella de resolución de dependencias detectados en la versión 24 de Node.js, reduciendo la deuda técnica.

- Patrón LWT + Heartbeat vs. Pings Constantes: En lugar de saturar el ancho de banda haciendo que el servidor consulte el estado del ESP32, se invirtió la responsabilidad. Justificación: El broker MQTT reporta la caída asíncrona (LWT) y el servidor simplemente vigila pasivamente el tiempo entre paquetes (Heartbeat). Es altamente escalable y eficiente en consumo de red.

- Inyección Forzada (.flush()) en InfluxDB: Las bases TSDB industriales prefieren retener datos en RAM (Batching) antes de escribirlos. Sin embargo, en esta fase, se forzó el vaciado de memoria. Justificación: Priorizar la Experiencia del Desarrollador (DevEx). El uso de .flush() junto con Promesas (.then/.catch) permite obtener feedback visual inmediato en la terminal para validar la escritura o alertar de bloqueos de Token en tiempo real.

### 5. Próximos Pasos (Backlog Inmediato)

Habiendo congelado el éxito de la capa de persistencia, la siguiente iteración bajo el modelo Lean Startup deberá abordar:

- API REST (Express.js): Construcción de los endpoints en Node.js que consulten InfluxDB para exponer los datos históricos.

- Frontend (React): Inicialización del proyecto web para consumir la API y visualizar el Dashboard Industrial.

- Capa Física: Resolución de tareas Pendientes en terreno (HMI y hardware de sensores).